附件1：

广安主城区智能化停车系统主要技术要求

建设路内路外一体化的综合停车运营管理体系，通过对新技术模式的研究和创新，结合云计算、大数据、物联网等新科技手段，建设一套覆盖全市路边、路外停车场综合解决方案，形成完善的停车运维管控、城市停车诱导、停车指挥调度、泊位巡检管理、数据交换与共享、停车场综合管理等配套综合管理体系。系统既要实现路内、路外停车场营运管理需要，也要能满足接入非营业性停车场（如居民小区）、主城区外的区市县停车场数据（预留20万个泊位数据库）的接入需要，为政府和城市综合管理者提供数据采集、情况收集、统计分析、信息发布等等大数据支持。系统主要以非现金收费形式为主，支持包括支付宝、微信、刷卡（含城市公交一卡通）等非现金支付手段。

第一章 总体解决方案

一、智慧停车管理系统建设目标

（一）建设形成路内路外一体化的综合停车运营管理体系，通过对新技术模式的研究和创新，结合云计算、大数据、物联网等新科技手段，形成一套覆盖全市路边、路外停车场综合解决方案。

（二）面向市民提供一套完善的停车服务终端，结合移动互联网、传统物联网、以及城市级交通诱导体系，构建一套覆盖智能手机终端、泊位自主查询、停车计时计费、停车支付结算的完善服务体系。

（三）建设全市智慧停车运营管理平台，形成完善的停车运维管控、停车指挥调度、泊位巡检管理、停车场综合管理等配套体系。

（四）制定广安市停车数据互联网共享的标准化服务接口协议，形成与各主要职能部门运行指挥中心、公安交警交通管理平台、城市公交一卡通等行业系统平台的数据接口标准，实现与各类行政公用系统的数据交换与共享，打造全市大数据交通云平台。

二、智慧停车管理系统建设内容及技术方式

建设内容：利用物联网技术（基于NB-IOT技术）建设城市综合智能停车管理平台系统，实现道路停车场与路外停车场的停车基础数据信息采集，自动计时计费；利用互联网与移动互联网技术实现停车诱导信息的多渠道发布；利用非现金支付技术（含支付宝、微信、银行刷卡、城市一卡通等多种支付手段）实现停车付费多渠道支付；利用大数据技术实现城市静态交通数据的科学分析；通过多种数据服务接口向城管、交警、规划等部门提供机动车静态交通实时数据，为城市治堵保畅、治安维稳等提供数据服务。总之，是通过建设城市综合智能停车管理平台系统，将道路临时停车泊位、城市公共停车场、商业停车场、小区停车场等停车资源信息进行整合，建立城市级停车服务运营管理中心。

技术方式：拟采用目前国内通常的技术模式，即智能化系统管理平台+智能地磁检测设备+收费智能终端（PDA）的技术模式，并辅之于手机、非接触式缴费卡等技术，建设主城区智慧停车管理系统。在网络传输方式上，拟采用目前国内最先进技术即NB-IOT窄带物联网技术实现管理数据传输，以适应和满足智慧交通、智慧城市建设的未来需求。

三、智慧停车管理系统基本要求

在满足国家及工信部相关政策文件和技术标准的前提下，按智慧城市综合管理理念设计城市智慧停车收费管理系统，规划管理系统不仅可运营管理路内、路外停车场，还应满足接入除此以外的非营业性停车场（如居民小区）、主场区外的区市县停车场数据（预留数据库）功能，以便为城市综合管理者提供数据采集、情况收集、统计分析、信息发布等技术支持，为政府决策提供依据。营运管理系统规划不仅要满足停车收费营运管理的需要，还需具备通过对泊位的监控实现对收费员的监管，并能为实时停车诱导提供基础数据，为方便市民寻找车场（位）提供多方面的帮助和服务。为此，智慧停车管理系统应满足实用性、兼容性、可扩展性、互联性、开放性、安全可靠性和标准性等基本需求。

（一）实用性要求。系统设计紧紧围绕智能停车管理的特点，操作以方便、简捷、高效为目标，突出准确、快速、实用等功能要求，以便于领导层、管理层及时了解各项统计信息和决策信息。

（二）兼容性要求。系统应支持多种内部格式数据和外部格式数据间的转换，并兼容多种终端设备，在系统部署、操作习惯等都尽可能考虑原有停车场系统实现方式，尽量使用户能在较短时间内适应新系统。

（三）先进性要求。在保证系统可靠稳定的前提下，采用国内当前先进的传感网技术、移动定位技术、无线通讯技术、二层体系网络数据库结构、海量数据管理、分布式数据库集成管理技术、组件技术、开发技术等。

（四）可扩展性要求。系统在设计上须考虑到产品的可扩展性，具有与其他信息系统进行数据交换和数据共享的能力。

（五）可靠性要求。系统是一个长期运行的系统，保证系统稳定可靠的运行是首先要考虑的。设计时要充分考虑后备以及灾难恢复系统，使系统在部分故障时仍然能够提供对用户的服务，并且能够很快的排除故障恢复正常运行。

（六）互联性要求。系统可支持多种通信方式，可以与别的系统之间进行互联，采用符合工业标准的技术，可以把本系统的数据送到其它系统中，也可以从其它系统读取数据。

（七）开放性要求。系统设计遵循开放性原则，并提供开放式结构，符合相关的工业标准，以充分保障系统与其他应用系统的无缝集成，能够支持多种硬件设备和网络系统。

（八）安全性要求。本系统建平台的数据涉及用户的隐私，数据的安全性必须予高度重视,防止非法用户的恶意入侵，有效的防止黑客入侵。

（九）标准性要求。系统采用符合工业标准的技术，保证技术实现的质量，以及便于日常维护和系统的扩展。

第二章 项目建设技术要求

一、总体设计要求

系统建设基本内容为三大平台（停车数据云平台、智慧停车运营管理平台、公众信息服务平台）、两个系统（路内泊位采集及终端收费系统、停车诱导系统）、一个中心（停车服务中心）”。具体内容及要求必须包含但不限于以下内容：

（1）停车收费管理云平台，依托电信天翼云、腾讯云等云服务平台，建设停车收费管理数据云平台，为停车收费管理提供数据服务。

（2）建设智慧停车运营综合管理平台。部署在停车数据云平台，实现交投集团停车公司集中开展停车资源管理、停车指挥调度、数据研判分析；建立严密的财务管理体系，降低停车收益流失风险；同时满足公众信息服务平台运营管理需要。

（3）建设公众信息服务平台。部署在云端，为广大车主提供实时的停车泊位资源发布（前期以路内停车场泊位资源为主），满足车主方便、快捷的停车需求，指导公众科学合理安排出行。

（4）建设基于NB-IOT窄带物联网技术的路内泊位采集及终端收费系统。

（5）建设停车诱导系统，内容为三级诱导屏，需支持一级、二级诱导屏信息发布对接。

（6）建设停车服务调度指挥中心，主要包括服务指挥调度管理设施、中心大屏显示设备等建设安装等。

二、关键性指标要求

1.系统容量要求输出服务能力达到二十万个泊位以上；

2.收费方式主要以电子支付方式为主，特殊情况下现场管理人员亦可现金收费；

3.系统必须具备前端设备故障自查，自检能力和软件模块远程控制升级能力；

4.应使总控中心物理安全、系统网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及备份等方面达到《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》第二级基本要求；

5.前端系统接入设备应能兼容多厂家多规格制式的车位检测器以及相关配套的通讯设备，后台系统能提供同时支付预付费和后付费的计费模式的体系机构。

三、系统总体功能需求

（一）系统总体功能需求

1.系统基于JAVA技术平台，后台数据采用动态加密方式进行数据传输，保证数据在公网传输的安全性。数据接口支持采用负载均衡的方式部署，通过公共缓存的技术降低数据库的访问压力，提高用户请求的响应速度。为了保证数据的完整性，需要做好数据的备份。同时，系统必须具备良好的可扩展性，可以在不影响平台性能的情况下，方便地对应用系统等进行扩展;

2.系统使用主流的JAVA技术进行技术开发，数据库版本能够兼容目前主流的云数据库，数据的访问需要实现读写分离，同时为了数据的安全需要支持异地备份;

3.运行环境平台采用B/S模式，运行在Windows或者Linux操作系统下，客户端采用授权登录模式访问后台的数据服务;

4.性能指标：支持实时数据统计：获取数据的时间不超过3秒，在5秒以内，实时统计的数据要展示出来；

5.地图展示：能在3秒内加载地图上的泊位数据；

6.报表：查看各项报表时，每项报表的加载时间不能超过5秒；

7.交易订单：当用户申请停车后，系统会在3秒内生成订单数据；

8.欠费订单：当车辆离开后，系统会在3秒内生成欠费单并自动提示车主；

9.数据查询：查询数据时，在5秒内要将查询结果展示出来；

10.支持高可用部署，7*24小时稳定运行;

11.支持百万级用户注册，支持5000以上用户并发;

12.重要服务器双机热备;

13.历史重要数据保存时间10 年以上。

    - （二）系统安全要求

系统应达到《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》第二级基本要求。在技术上，充分考虑物理安全、网络安全、主机安全、应用安全和数据安全，并且对重要信息进行备份处理，提供关键网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余，保证系统的可用性；在管理上，及时制定和发布安全管理制度，并对其进行评审和修订，有健全的安全管理机构，进行人员安全管理，保证系统建设和运维管理的安全性和合规性。

    - （三）部署要求

基于系统建设成本、数据安全、以及系统维护众多因素考虑，需要将公众服务平台部署在互联网云端，以满足广安停车APP不断增长的注册量与并发访问量，动态进行性能升级或存储扩容。同时建设数据云平台，实现企业数据存储、安全访问、稳定生产的需要，同时数据库服务器应具备热备份机制。

（四）智慧停车运营管理平台需求

智慧停车运营管理平台，是整个智能停车系统的核心部分，一方面实现整个城区路内泊位资源（后续会有交投集团封闭停车场以及社会泊位资源接入）集中采集与发布，另外一方面满足交投集团停车公司开展停车经营管理需要。

1.数据采集与交互

为了满足停车资源整合、信息集中管理、统一运维需要，需要建设一个统一的停车数据采集与交互平台，满足路内、路外停车业务需求。该平台作是开展路内泊车收费的关键环节，因此需要确保数据采集稳定可靠，同时该平台应具备一定的先进性、可扩展性，满足电子车牌等前沿技术后续应用。

2.功能要求

（1）系统基础需求

1）账号体系需求：统一为整个系统各个业务系统、以及综合管理平台提供认证登录服务。

2）数据加/解密：采用数据传输加/解密体系，数据接入口令验证。

3）基础参数管理：集中管理各类基础参数，统一配置。

（2）业务管理需求

1）路内停车场管理：将涉及泊位资源管理、泊位监测运营、路内收费/巡检终端状态、以及资源实时监控等功能需求聚合在一起，进行集中管理。

2）场站信息管理：集中开展场站资源统一管理、满足泊位资源统一编码要求、实现资源及关联信息集中维护。

3）停车场财务管理：集中开展收费决策管理，建立严密的财务收费及缴款和核算体系。

4）黑白名单管控体系：实现黑名单一键布控操作，白名单一键录入，支持黑白名单立即下发需要，满足黑名单及时报警处置体系。

5）欠费车辆追缴管理：展示欠费信息详情，欠费追缴结清情况。

6）人员管理：对收费员、巡查人员进行信息管理，支持上岗排班管理。

7）资源管理：资源管理针对全部运营静态和动态信息汇总管理，具备增、删、改、查、报警（包括设备故障报警、业务异常报警）等功能，实现对全部停车资源可视化统一层次化管理，方便经营管理停车数据维护。

●路段信息管理

管理全部路段的基础数据、路段资格审核、归属运营企业，显示所属区域、位置、泊位数量、路段名称、注册公司、管理人员、联系方式等信息，通过组合筛选显示年、月、日路段的运营数据，可以查看任意路段明细。

●车位信息管理

要求包括车位信息的上传，管理全部车位信息、归属运营企业、运营路段设置、采集设备绑定、车位异常状态报警等功能。

●车主管理

管理和查询车主在平台的基础数据和行为数据、停车信息、消费信息，通过组合筛选显示年、月、日车主增长量等信息，可以查看任意车主信息，能够实现停车用户数据的分析应用，包括用户增长率、支付渠道占比、活跃度等。

●车辆管理

管理车辆基础数据信息、停车数据，通过组合筛选显示年、月、日、时车辆增长情况、不同车型占比、违章车辆查询等功能，点击任意车辆信息可以查看明细。

●账户管理

管理维护账户信息的分类、创建、关联、余额变更等操作。账户与车主、车位、组织机构相等各参与停车交易及停车交易管理的主体关联，并按不同的交易对账户进行分类。

●组织机构管理

管理维护组织机构基础信息、层级隶属关系。将管理部门、经营企业、路段信息作为整体的组织机构体系进行管理。

●企业管理

管理维护经营停车企业信息，包括所属区域、地址、负责人、路段数量、车位总数、经营时间、收费标准、占道费用、路段停车记录等，以及企业认证，查看停车企业基础数据和运营数据，实现监控、监管、查询一体化等功能。

●设备运维管理

具备地磁检测器设备的配置管理功能；具备设备编号、归属区域、企业、设备网络连接状态、异常情况报警、生成异常日志等功能。具体包括：

设备监控功能。实现对车位检测设备、通讯设备的远程设备健康状况监控。列表展示状态异常的设备，及异常状况。发生异常的情况下及时向运维人员发出告警通知。

设备遥控功能。实现对车位检测设备、通讯设备的远程控制操作。具备向设备遥控下发设备重启、参数设置等指令。

8）运营管理：运营管理针对运营策略、定价策略、运营数据、日常信息推送进行统一管理。

●定价管理

实现配置路内停车的收费定价，包括收费类型的设置、占道费设置、路段收费设置、备案自动编号等功能。

●计费规则

具备按要求设置停车收费计费规则功能。计费规则灵活绑定计费主体。不限于以路段为单位制定计费规则，可以表达根据政策要求，按照不同计费属性，如车位、用户等级、时间段、车型等多元信息确定的计费规则。

可以通过图形界面完成计费规则的编辑。维护计费规则的过程中可以通过计费规则试算快速校验规则设置是否正确。

停车费用根据计费规则实时计算。一旦有满足条件的计费规则，即刻开始计算费用。不能仅在停车结束时计算停车费用。每条计费规则的执行过程作为停车订单的明细记录，以备追查。

●黑白名单管理

结合实际需求配置相关的黑白名单策略，具备黑白名单的规则设置，黑白名单的差异化管理以及相关查询功能。

●消息推送管理

具备通过短信、APP消息推送功能，针对重大停车政策、动态、活动等信息，进行消息推送。可以选择推送用户范围，根据不同用户、车辆、消费等属性进行筛选用户，实现自动发送消息配置。

9）资金管理：资金管理存储了所有资金信息，并支持年、月、日渠道等维度的查询、展示和分析功能，汇总应收、实收、欠费、坏账等数据，具备信用评估功能。

●费用管理

具备缴费渠道、缴费明细数据的查询和管理功能。

●汇总分析

具备应收、实收、欠费、坏账数据显示、占比分析、按区域、停车路段进行查询功能。

●订单管理

具备订单数据的查询、数据和明细显示功能。

10）发票管理：发票管理的发票领用情形如下：停车经营企业收取停车费，需依申请向缴费人开具停车发票。

发票管理功能主要包括：

发票查询：按用户、发票号码汇总查询已开出发票数据。

11）清分结算：建立基于移动互联网和相关协议的在线支付、清分、结算平台，负责实现停车费用的核算和电子化收缴以及收费信息的采集和汇总，负责电子收费信息与停车信息的数据比对，实现车主、停车管理企业、支付渠道之间的清分、结算和对账。电子支付和清分结算方式包括当前主流支付工具如微信、支付宝、城市一卡通以及银联卡，相关协议采用SSL、SET等成熟技术，保障资金安全。

●清分结算管理

平台内多个交易参与方之间的账务关系管理。提供查询、标记、对账等功能。具备清晰的借贷关系记录和完备的凭证追溯功能。

●结算申请

具备清分对象的结算申请、审核、打款以及状态、明细的查询，对账单的查询和下载等功能。

●对账管理

具备生成对账单、对账单下载以及对账审核、状态及结果查询确认等功能。

●统计查询

具备按周期进行统计查询、按照区域、企业、路段、收费人员等的对账结果的统计查询功能。

●结算方式

将停车费通过实际清分账户划拨到各个停车管理单位的结算帐户，并生成对账单供对账处理。

12）巡检稽查：实现巡检稽查综合管理，实现对全部现场管理员和稽查员的权限、工作范围、工作位置、工作轨迹、上下班签到、业务统计等方面进行综合管理，企业管理者可通过可视化界面实时掌握现场管理员基础信息、动态信息、异常信息，对现场管理员直接发布任务，监控完成任务状态。稽查员可以通过手持设备对现场管理员监督、审查、上报，汇总稽查上报问题、追踪、处理反馈。

●巡查管理

具备巡检员信息管理功能，包括基本信息、权限、区域分配等，以及管理员监控的管理，实时监控、轮巡、工作轨迹回放、签到签退、异常处理、违规管理，巡检管理的统计查询等功能。

13）运维管控需求：调度指挥系统通过汇总车位检测设备、车主APP、巡检、稽查等终端数据，基于互联网、物联网传输技术，依托综合系统大数据分析、挖掘和决策技术，实时以地图、图表形式向管理人员反馈整体路内停车运营状态，使管理人员实时得以了解，并根据需求应用相应管理措施。

● 可视化实时监控

通过GIS、图表等可视化手段，对当前系统涉及各类资源、各个系统状态进行集中监控，满足统一运维需要，且应能支持重大故障报警。对城市停车实现多元化的实时数据监控，展现指标包括但不限于：实时利用率、实时周转率、时段利用率、时段周转率。

●数据接入及发布可管控

对接收的数据、发布的数据集中进行管控。

●运维工作可量化

需提供可对日常运维工作可量化的信息化管理手段与措施。

●泊位监控

实现对城市停车泊位管控，直观展示每个泊位的当前状态，泊位所属区域、停车路段、泊位停车记录、设备运行状态。实现车辆照片取证，异常车辆筛选、欠费车辆查看、泊位异常报警等功能。可以对全市路侧停车路段进行搜索，点击每个泊位，查询泊位详细信息。

●乱停乱放监控

具备乱停乱放监控高发区图形化、数据化显示、违章车辆查询、违章数据明细、图片取证，数据交换共享等功能。

●巡检调度

通过采集设备、违章设备反馈异常信息，调度中心可以通过卫星定位系统定位现场管理员和稽查人员位置，下达巡检任务。

14）权限管理：建立多级多域管理体系，健全系统安全访问机制，满足用户操作权限、数据访问权限自定义配置需要。保障企业管理人员、运营人员安全登录使用平台功能，防止越权操作、误操作等，根据不同用户角色，配置访问权限、功能、操作内容，对所有登录用户需要身份信息备案、认证、操作记录日志保存。

权限管理要求实现用户、角色、账号、授权等管理功能，实现各种权限操作的日志留痕，可以对日志进行分析、审计和报警。

15）路外停车场管理（系统支持已建、在建地下停车场、公共停车场系统接入升级与共享）

●车场监控

场内车辆管理：应支持场内车辆查找及信息导出，通过车辆分类（临时卡、月卡）、停车时长范围、关键字快速查找场内车辆；并且支持导出场内车辆明细excel表。

停车记录：应具有车场停车历史信息记录，包括车牌号码、驶入时间、驶出时间、订单状态、收费金额、缴费类型等信息。应支持停车记录查找，通过缴费类型（自动、月卡、现金、免费）、订单状态（已缴费、未缴费）、停车时长、驶入时间、驶出时间及关键字快速查找相关车辆停车记录。

抬杆记录：抬杆记录应详细显示岗亭收费员在车辆进出场时，对车辆进行手动放行的操作记录，包括操作人、操作时间、岗亭名称等信息。有效监管岗亭人员抬杆操作，防止现金流失。

数据报表：应给停车场管理人员提供丰富数据报表，包括未缴费出场车辆报表、进出场车牌号不一致报表、免费放行车辆报表、滞留车辆报表。

车场信息：能够展示停车场详细信息，包括停车场名称、地址、泊位数、车场类型、剩余泊位数。停车场收费标准展示，包括收费规则详细说明、月卡类型说明、岗亭信息。

●月卡管理

开卡管理：应具备月卡新增、月卡变更、月卡套餐管理及用户类型管理等功能。

月卡续费：可通过车主姓名、手机号、车牌号快速匹配出月卡，设定月卡续费月数、有效期、付款方式。应支持月卡续费信息查询，通过月卡状态、续费途径、月卡类型、续费状态、续费时间、关键字快速查找月卡续费信息，并支持将查询结果导出excel表。

临时封存：可通过车主姓名、手机号、车牌号快速匹配出月卡，对月卡进行封存或解封。应支持封存记录查找，通过车主姓名、手机号码、车牌号码进行模糊匹配查找，并支持将当前查找到的所有封存记录导出为excel表。

月卡注销：应支持通过车主姓名、手机号码、车牌号快速匹配月卡，进行月卡注销。支持注销记录查找，通过月卡类型、车主姓名、手机号码、车牌号码，进行快速查找。且支持将当前查找到的所有注销记录导出为excel表。

●人员管理

部门管理：应支持针对物业管理方涉及到本系统的相关部门（财务部、管理处、审计部等）的管理，包括部门查询、新增、修改、禁用及启用。

员工管理：应支持针对物业管理方相关员工进行管理，包括员工账号的新增、修改、屏蔽或启用以及密码重置等功能。

●收入管理

结算对账单：应具有详细的消费记录对账单，该对账单是根据转个账周期自动生成结算账单，包括账单生成时间、线上账单总额、线上临卡金额、线上月卡金额、对账状态。对账状态：已生成（账单已生成）、已确认（物业管理方已确认）、已过账（财务已转账但具体到账时间以银行转账情况为准）。

停车收入月报：应支持详细展示每月停车收费总额以及每日的停车现金收入、停车线上收入、月卡现金缴费、月卡线上缴费以及当日总收入。并且支持将所选月份的每日收入情况导出为excel表。

现金交账核对：应支持根据时间日期查看每个岗亭、每个值班工作人员的收费次数、收费总额。并支持将该时间段内的交账记录导出为excel表。

停车券对账：应支持通过售券方式、结算状态、结算时间及商家名称等方式进行统计查询。并且可对售券数量、总金额、账单日期及结算时间进行详细展示。

●停车券管理

开户管理：支持账户新增，开户成功后系统将生成一个随机的商户端密码并通过短信的方式连同帐号一起发送到商家的手机号码上。应支持商家查询、导出，支持按关键字模糊匹配，包括商家编号、商家名称、负责人手机号，匹配出对应商家，可将当前查找的商家导出为Excel表。并支持查看商家的详细信息，以及商家购买停车券的历史记录。

售券管理：应支持购券记录查询、导出，支持按售券日期、关键字（商家名称、商家编号）模糊匹配，查询商家的购券记录。并支持将查询的购券记录导出成excel表。

预售管理：应支持停车券预售管理，包括新增预售商家、新增停车券类型等。

发券记录：应具有详细的发券记录，支持通过停车券类型、使用状态、发券时间、商家名称等进行查找、统计，并支持导出excel表。

16）手持PDA巡检管理

泊位监控：巡检人员可以实时查看泊位的当前状态，包括未缴费、超时未缴费、禁停泊位，对违章工单进行相应的拍照取证上传。

上传管理：应支持签到签出照片、违章照片上传管理。

通讯录：应具有通讯录功能，可根据部门查找对应人员手机号码。

签到签出：巡检人员在上班时需要登录系统，完成签到，下班时完成签退的操作，后台系统通过签到和签退的记录能够按月统计每个人考勤。

违章拍照：系统通过派发的工单，就近选择附近巡检人员通过前端拍照取证完成对工单的处理。巡检人员可通过PDA直接进行查看，并进行相关数据填报、取证等操作。

任务调度：应支持巡检任务调度，实现对设备、泊位、网络、业务异常的巡检排查工作，规范巡检流程，提高工作效率。

巡检定位：应支持每隔一分钟上传一次实时的经纬度信息到后台管理系统，通过管理后台的地图功能，可查看到PDA巡检人员的巡检轨迹。

17）手持PDA收费管理

停车缴费：应支持现金收费、刷卡收费、二维码、自发卡、城市一卡通等第三方支付的刷卡，可支持停车费补缴。

车牌识别：应支持车牌识别功能，可通过PDA自动识别车牌号，完成停车申请。

小票打印/重打：应支持小票打印和重打功能，详细记录泊位号、车牌号、驶入时间、停车时长、员工号等信息。

泊位监控：用户可以实时查看泊位的当前状态，也可以主动发起泊位状态更新的请求。

车辆变动提醒：应支持泊位上有车辆驶入或驶出时，自动提醒收费员。

签到签出：实现收费员上、下班签到，包括早晚班签到。每个收费人员在上班时需要登录系统，完成签到，在下班时完成签退的操作，后台系统通过签到和签退的记录能够按月统计每个人考勤。

巡检定位：应支持每隔一分钟上传一次实时的经纬度信息到后台管理系统，通过管理后台的地图功能，可查看到PDA收费人员的工作轨迹。

欠费补缴：应支持通过车牌号查询车辆欠费详细信息，包括泊位号、缴费金额、驶入时间、停车时长、停车路段等。欠费补缴应支持现金、银行卡、二维码及城市一卡通等方式。

订单结算：应支持通过车牌号码查找车辆停车订单情况，包括泊位号、缴费金额、驶入时间、停车时长、停车路段等。订单结算应支持现金、银行卡、二维码及城市一卡通等方式

资金管理：应支持当日收入统计，可对收费员名称、收费员编号、订单数量、订单收费总金额、欠费补缴总金额、欠费逃逸总金额。

- 手持PDA系统管理

管理员登录：PDA在使用前，由管理员的账号登录，设置基本参数，防止巡检收费员修改。

基础配置：应支持设置账号、设备号、SIM卡号、PSAM号等基本参数，支持系统版本、软件版本显示。

打印配置：应支持打印机型号、打印收据开头文字、打印收据结尾文字等设置。

服务器配置：应支持设置平台服务器IP地址、端口。

（3）数据分析需求

数据资源系统对停车交通资源，包括现有泊位、规划中的泊位、现有停车路段、规划中的停车路段等部分，与城市车辆数、道路拥堵情况等数据进行综合分析，通过数据分析提出发展性建议，包括但不限于：停车利用率、停车周转率等。

根据需要自定义生成统计报表，统计信息包括停车位基础信息、停车位运行情况、稽查监管情况等。

1）基本信息查询：能够通过不同条件快速查询所有路段、车位、检测设备等详细信息；

2）停车位运行情况统计：对运行指标、城市诱导屏信息、错峰停车数据等进行分析；

3）异常车辆分析：统计违停车辆数据；对乱停乱放车辆、僵尸车辆分析、查询功能；

4）违章车辆分析：查询功能、展示、导出、打印功能；

5）财务报表分析：通过多个角度提供财务报表，满足从不同角度、直观掌握所有停车场收入情况。

6）经营效益分析：通过全面的停车效益统计分析报表，支持从若个细节非常真实地反映各停车场的经营、发展潜力的要求。

7）泊位利用分析：涵盖泊位利用率、周转率、以及欠费、违规停车统计分析。

8）用户数据分析：统计平台上用户的情况，包括用户总数、新增用户数及用户活跃度等。

9）历史数据分析：可以从宏观、也可从微观对历史数据进行综合分析，指导开展泊位资源规划、经济效益预测。

3. 接口集成要求

##### 1）稽查布控平台数据集成要求

按照机动车查缉布控系统要求，满足广安交警及相关部门城市停车数据上报需求，满足公安交警部门开展“动静交通结合、全域布控响应”治安管理需要、城市交通组织需要。

##### 2）电子发票需求

支持第三方电子发票平台数据对接，满足部分车主电子发票需要发票的需求。

（五）公众信息服务平台

作为“互联网+”的重要组成部分，充分利用移动互联网、云计算、大数据等现代信息技术成果，建设广安停车信息服务平台，统一向广大车主提供整个城市的泊位资源剩余情况动态分布信息，为车主提供便捷的自助缴费、充值自动扣费、办理包月/年租赁等便利服务，同时也为作为交管部门进行交通组织、拥堵分流的信息发布载体。

该平台基于低耦合模式进行设计，需预留相关架构和接口，满足后续城市停车业务需要及大数据分析成果展示，支持与广安交投集团下属其他信息平台，如景区、公交、出租车等进行信息共享。

1.广安停车APP

城市停车：与动态交通进行融合，实现拥堵发布；支持城市级泊位统一展示与诱导；提供停车场信息咨询服务及评价渠道；满足通过停车APP完成自助缴费、自助租赁等服务。

出行资讯：展示与城市停车相关的资讯动态；发布城市旅游信息（自驾游）；展示大数据分析成果，后续支持公交、出租车共享信息接入。

交管业务：后续与交管系统对接，满足车主对交管业务的需求，支持交管部门开展信息互动的需要。

●账号注册

车主可以在APP程序中为自己注册一个账号，关键信息包括个人基础信息等。

●停车申请

车主用户可以通过手机APP绑定车牌，查询停车付费金额，支持APP余额、支付宝、微信等多种方式支付。

●待缴费记录

应支持查询待缴停车费，详细记录驶入时间、驶出时间、计费时间、购买时长等信息。

●发票申请

停车APP应支持电子发票申请和自主打印。

●账单明细

应详细记录每笔账户的变动情况，如充值、缴费、退款等，让车主对自己的账户变动情况一目了然。

●停车资讯

可通过后台发布新闻，车主可在停车资讯中关注相关资讯。

●停车导航

为车主提供停车导航服务，可通过电子地图上的轨迹信息和文字信息，为车主提供详细的导航服务；还可以集成导航软件，为车主提供语音播报和导航；

●地图查询

应支持通过北斗、GPS或者LBS定位的功能，可以帮助车主迅速的找到附近的所有路内泊位信息,精确到泊位点。

●路段详情

可查询路段详细信息，包括泊位号、所在路段空余泊位数、所在片区、收费时段等。

●欠费补缴

应支持欠费补缴，可通过待缴记录查询未交费记录，车主进行欠费补缴。

●快速充值

应支持多种充值方式，包括微信支付、支付宝和直连银行等，车主可根据自身的需要来选择充值方式。

●停车记录

车主APP应能够详细记录用户的停车信息，包括缴费情况、车辆驶入时间、计费时间、计费时长、实际消费金额、订单状态等。

●投诉建议

车主有任何疑问或者建议都可以通过APP中的投诉建议版块进行操作，后台处理人员可针对用户的问题进行处理，处理结果可通过短信的方式告知车主。

●车牌绑定

车主可以绑定自己的车牌，一个用户应支持绑定3个车牌信息，同时支持APP上直接解绑操作。

●离线地图

应支持使用离线地图，车主打开地图时，不占用用户的手机流量，离线地图下载后将进行本地保存。

●版本更新

如果有最新版本APP，应自动提示车主更新，如果当前版本就是最新的，此处会显示“当前为最新版本V*.**”。

2.微信公众号

快速泊车：车主用户通过微信公众号输入泊位编号快速完成停车申请。

停车计时：停车申请成功后，应支持显示用户停车的时间信息，车辆驶离泊位后，计时结束，系统自动算出停车金额并进行账号金额的扣缴。

欠费记录：应支持欠费记录查询，详细记录驶入时间、驶出时间、计费时间、购买时长、停车费用等信息。

泊位搜索：应支持对周边泊位搜索，以列表方式展示，支持并且可以查询路段泊位详细情况，包括总泊位、空余泊位。

停车要闻：可通过后台发布停车要闻，车主可在微信公众号中关注相关信息。

账户充值：应支持通过微信进行账户充值，并且支持查询充值记录，包括充值时间、金额及状态。

扫码支付：支持通过扫二维码方式缴停车费用。

车牌绑定：车主可以绑定自己的车牌，同时支持直接解绑操作。

3.管理端APP

管理端APP提供今日运营管理功能，包括消费总金额（今日消费总金额、累计消费总金额）、交易总数（今日交易总数、累计交易总数）、充值总金额（今日充值总金额、合计充值总金额）、用户数（今日增长用户数、累计用户数）、各区域收费分析、主要指标趋势分析等功能。

4.官方网站

实现对车主、公众、运营承包企业的云服务功能，向广大市民提供统一服务门户、包括用户注册、新闻广告发布、网页停车诱导、发票领取、出行指南、基于地图的泊位占用状态实时查询等增值服务。

网站内容管理：应支持网站相关展示元素的管理和维护，如：新闻、文档、视频和图片等。网站内容管理应能实现对网站的信息管理，如文字、图片、影音和其他日常使用文件的发布、更新、删除等操作，同时还包括问卷调查的设置及问卷的统计和管理。

网站首页：应包含的内容有全市停车场分布图、重要新闻、通知公告、政策法规及重要功能的快捷操作等。

停车服务：为车主提供查询、充值、补缴、个人信息维护等服务。

停车地图：应提供广安市所有泊位信息，将在地图上完整的显示出来。应支持按区域、片区来查询停车位，查询结果将以列表及地图打点的方式展现，在列表记录中，显示每个片区的名称、车位总数及空位数；在地图上，点击片区名称，能查看到该片区的车位总数及空位数、收费时间段及收费标准。

停车指南：应支持展示并解答一些常见问题，车主可以在此进行查看和提问。

APP下载：应支持对APP的重要功能进行介绍，并提供Android版、iPhone版安装包的下载入口。

投诉建议：车主有任何疑问或者建议都可以通过官方网站中的投诉建议版块进行操作，后台处理人员可针对用户的问题进行处理，处理结果可通过短信的方式告知用户。

5.管理后台需求

●公众资讯管理：完成道路拥堵可视化查询展示，开展城市停车诱导服务；支持旅游相关软文宣传管理；提供公众留言反馈处理渠道。

●城市停车管理: 完成停车场泊位分享预约配置、咨询反馈管理、后续支持停车场星级评价管理；并提供停车记录、若干通过APP进行缴费或支付账单查询渠道。

●终端用户管理：提供终端用户查询及统计分析。

●后台系统管理：提供APP相关发布版本管理、组织机构管理、支持开展平台用户权限分配管理，满足日志运维管理需要。

（六）路内泊位采集及终端收费系统

为了有效利用城区道路内泊位资源，采用地磁感应车位检测、结合终端收费，实现城区不同区域、不同时段开展计时或计次收费，利用停车价格调节整个城区的交通流量，实现泊车均衡化，降低城市道路拥堵风险。

基于“互联网+停车”，完成城市泊车资源信息联网，及时向广大公众告知，引导广大公众方便、快捷进行停车，提升城市交通智慧化管理水平。

#### 1.建设内容

以合理利用城市道路交通资源，保障城市道路顺畅通行要求为基本原则，以兼顾城市不断增长的城市泊车要求，降低城市泊位供需矛盾为出发点，对商圈、景区、火车站、长途汽车站、学校、医院、银行、以及各类政府单位在不同时段的停车需求进行调研分析，确定路内泊位资源。

#### 2.功能要求

##### 1）系统架构

路内占道停车场系统由三层架构组成，分别为基层（底层）感知互动层、数据传输层和应用展示层。

●基层（底层）感知交互层：实现实时车位信息的感知，检测每个车位上的停车状态；实现停车公司通过手持移动设备完成停车行为采集及收费；满足后续支持电子车牌采集。

●数据传输层：主要实现通过NB-IoT窄带物联网传输技术将车位信息上报至停车运营管理平台泊位数据中心。

●应用展示层：完成数据存储及处理，实现收费/巡查终端、公众服务APP、以及运营管理后台可视化展示路内泊位资源统计分布，并满足若干项停车业务操作（包括收费终端车辆驶入/离开提醒），支持在路边诱导屏发布剩余泊位信息。

##### 2）泊位采集系统

泊位信息采集系统，是集检测、采集、传输、处理四个环节的信息系统，该系统涉及到车位检测节点、地磁管理器节点、以及停车场服务器的硬件集成与部署。

车位检测器采用电池供电，通过NB-IOT窄带物联网传输技术进行数据传输。当车辆在某个车位上停好后，车位检测器发送车位占用信息给地磁管理器，地磁管理器将车位占用信息汇聚后，通过NB-LOT传输技术将车位信息上报至停车运营管理平台泊位数据中心，由该处理中心完成泊位数据存储、处理及分发，并协助移动收费终端完成停车行为采集确认。

作为整个系统的核心之一，泊位采集系统应具备如下特点：

●准确性：确保泊位采集需具备精准性。

●高效性：确保泊位采集不会出现延迟。

●稳定性：确保采集体系具备稳定性。

●先进性：应具备一定先进性，支持 “电子车牌”的后续升级使用。

#### 3.性能要求

（1）移动终端车牌采集与识别功能，识别率≥99.5%；

（2）数据实时传输功能： 能将停车登记信息和取车收费信息实时上传到智慧停车运营平台总线平台，要求传输时间≤3 秒；

（3）手持机数据传输准确率需达到99.5%：系统应具备数据复核功能，如发生数据传输错误，应支持数据重新上传。

4.主要设备技术要求

1）车位检测器。车位检测器具有优良的密封防水、耐酸碱性能。可以满足污染大，灰尘多等恶劣环境的使用。

技术指标

| 序号 | 技术项目 |  | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本要求 |  |  |
| 1 | ★ 电池容量（Ah） |  | ≥15 |
| 2 | 电池 | 类型 | 锂亚电池 |
|  |  | 设计寿命（年） | 10 |
|  |  | ★使用寿命（年） | ≥5 |
| 二 | 无线特征 |  |  |
| 3 | 通讯方式 |  | NB-IOT无线数据传输，需提以实地测试结果为基础的测试报告 |
| 4 | 结构 |  | 在使用专用工具的情况下可简单拆装及更换零配件 |
| 三 | 检测特征 |  |  |
| 5 | ★检测精度 |  | ≥98% |
| 6 | ★车位状态检测误报率 |  | ＜0.1% |
| 7 | ★车位状态检测反应时间 |  | ≤5秒 |
| 8 | ★自动对时精度 |  | ＜10毫秒 |
| 9 | ★探测距离 |  | ＜0.5m |
| 10 | ★休眠电流 |  | 0.1 mA |
| 11 | ★告警 |  | 当电量不足时自动向管理系统汇报并产生告警信息。 |
| 四 | 环境特征 |  |  |
| 12 | ★防护等级 |  | IP68 |
| 13 | 存储温度（°C） |  | +10~+30 |
| 14 | 存储湿度（RH） |  | 15~25% |
| 15 | ★工作温度（°C） |  | -30~+70 |
| 16 | 工作湿度（RH） |  | 10%~90% |
| 17 | 抗压性能（t） |  | ≥1.8 |
| 五 | 安装要求 |  | 采用地埋的形式安装，垂直地面打孔，打孔深度不超过120mm，安装后地面需平整，不能有凹凸和缝隙，无视觉障碍，不影响行人通行。 |

2）NB-IOT传输技术

NB-IOT技术参数

| 序号 | 技术项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 频道 | # 对应不同的通信运营商：电信、联通、移动 |
| 2 | 互联距离 | # 只要运营商网络覆盖的范围内，都可以安装地磁设备，不需要架设网关和中继传输设备 |
| 3 | # ★传输速率 | # 100bps＜bit rate＜100kbps（TBC） |
| 4 | # 射频发身功率 | # 最大+23dBm |
| 5 | # 心跳间隔 | # 1～7200(s) |
| 6 | # 探测器ID | # 32Bit ID |
| 7 | # 群组ID | # 0×2FFF |

# 3）手持智能PDA

| 序号 | 技术项目 |  | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★处理器 |  | 四核1.1GHz处理器 |
| 2 | ★内存容量 |  | ROM:16GB RAM:2GB |
| 3 | 操作系统 |  | Android 5.0以上版本 |
| 4 | 无线通讯 |  | WIFI：IEEE 802.11b/g、Bluetooth 4.0 |
| 5 | 无线通信 |  | 支持移动、电信、联动（4G及以上） |
| 6 | ★摄像头 |  | 800W 像素或以上摄像头， 带闪光灯，前置/后置拍照条码扫描，支持一维条码或二维条码扫描阅读 |
| 7 | 显示屏 |  | 4.5以上”IPS LCD，阳光下可见，支持多点电容触摸 |
| 8 | Micro SD 卡 |  | 支持 32G MICRO SD 卡，可扩展128GB |
| 9 | GPS 指标（北斗导航系统） |  | 高精度GPS（北斗）定位模块 |
| 10 | 物理接口 |  | 高速 USB2.0 设备端接口 |
| 11 | ★电池性能 |  | ≥3800mAh 锂合物电池 |
| 12 | 工作环境 | 操作温度 | -20℃~50℃ |
|  |  | 存储温度 | -20℃~60℃ |
|  |  | 相对湿度 | 10%~90%RH，不凝结 |
| 13 | ★防护等级 |  | IP65及以上 |

      - PDA内置打印机

| 序号 | 技术项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 打印参数 | 行式热敏，速度为60～90mm/s，，支持缺纸探测 |
| 2 | 打印纸 | 热敏纸:TF50KS-E或AF50KS-E |
|  |  | 纸宽:58±0.5mm，纸厚: 0.06 - 0.07 mm |
|  |  | 最大外径40mm，最小内径:13mm |
| 3 | 工作温度 | -10℃～+50℃， |
| 4 | 工作湿度 | 20%～90% |
| 5 | 卡纸处理 | 卡纸时按进纸键强制打印 |

（七）停车诱导系统

1.建设内容

采用一体化停车诱导建设技术，完成广安停车诱导系统建设，通过一至三级LED 显示屏、实时显示特定区域、街道、停车场泊位信息，分流动态交通流量，提高停车效率，缓解交通拥堵，其中一级、二级诱导屏由交警进行统一建设，本项目主要完成路内停车三级诱导屏建设，但需要支持一级、二级诱导屏泊位统计信息发布。

2.功能要求

##### 诱导屏资源管理

1)可视化展示诱导屏：基于电子地图实时展示诱导屏当前状态、当前屏幕展示的信息，支持诱导屏分组展示，支持诱导屏离线预警、故障报警。

2)诱导屏资源维护管理：对诱导屏进行分组统一管理，包括诱导屏基本信息维护。

3)第三方诱导屏注册：实现若干第三方发布路径注册（支持交管局一、二级诱导屏发布）。

4)诱导发布渠道管理：建立泊位资源所在路段/街区（或具体停车场）与具体诱导屏之间的关联关系，以满足泊位统计自动发布。

5)诱导屏日志管理：展示诱导屏相关日志记录。

##### 诱导信息发布管理

1)泊位自动发布：自动统计各路段（停车场）剩余泊位信息，然后将相应结果通过发布软件，自动推送到具体前端诱导屏，同时支持数据转发。

2)图文信息发布：支持将图片向指定某一屏（或某一组屏）进行发布。

#### 3.停车诱导屏技术要求

截面形状：长方形，样式如示意图，配色可根据实际环境调整；

高度：3200mm或视现场树木情况定；

LED模组：采用户外防水超高亮P6全彩LED模块；

#### LED屏显示面积：300mm×600mm；

| 序号 | 技术项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 灯管 |  |
| 1 | 像素管间距 | 6mm |
| 2 | 物理密度 | ≥27777点/m2 |
| 3 | LED封装形式 | SMD三合一 |
| 二 | 停车诱导屏 |  |
| 4 | 三级屏 | 1个窗口，显示3行内容 |
| 5 | 显示区域 | 600×300mm |
| 6 | 亮度 | ≥6000cd/m2 |
| 7 | 最佳视角 | 水平150°，垂直150° |
| 8 | 模组分辨率 | 32*32 |
| 9 | 环境湿度 | 10%～90%RH |
| 10 | 工作环境 | -30℃ ～ +50℃ |
| 11 | 机箱和框架总重 | ≤3000KG |
| 12 | 防水等级 | ≥IP66 |
| 三 | 供电 |  |
| 13 | 工作电压 | AC220V±15%, |
| 14 | 平均功耗 | 440W/m2 |
| 四 | 控制系统 |  |
| 15 | 控制主机 | 嵌入式工业计算机系统 |
| 16 | 软件接口 | 标准计算机接口 |
| 17 | 控制方式 | 同步控制 |
| 五 | 其他 |  |
| 18 | 驱动方式 | 1/8恒流 |
| 19 | 使用寿命 | 100000小时 |

  - （八）指挥调度中心及云平台数据建设

指挥调度中心大屏结构如下：（面积有待确定）

##### 1）大屏幕显示单元技术要求

|  |  | 结构示意图 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 结构说明：每个像素点内采用1红1纯绿1纯蓝共3颗LED发光管。 |  |  |  |  |
| 序号 | 分析项目 | 专业分析内容 |  |  |  |  |
| 1 | 配色分析 | 为使配色达到最佳的白平衡效果，配色对LED 发光的亮度有严格要求，其中各种颜色亮度的配色比例为 R：G：B/3：6：1。 |  |  |  |  |
| 2 | 序号 | 项目 | 中心波长 | 亮度 | 视角 | 晶片厂家 |
|  | 1 | 正红LED | 625 nm～630nm | 200mcd～1200 mcd | 140/140 | 晶元/华灿 |
|  | 2 | 纯绿LED | 520 nm～525nm | 1800mcd～2000 mcd | 140/140 | 晶元/华灿/士兰 |
|  | 3 | 纯蓝LED | 465 nm～470nm | 400mcd～600 mcd | 140/140 | 晶元/华灿/士兰 |

##### 2）显示屏整体技术要求

| 序号 | 技术项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物理点间距 | 2.5mm |
| 2 | 亮度 | ≥1000cd/㎡(可调) |
| 3 | 视角 | 140度/140度（水平及垂直） |
| 4 | 最佳视距 | 3M---50M |
|  | 高灰阶、高刷新 | 灰度等级＞16bits；屏幕刷新速率>900HZ |
|  | 控制扫描方式 | 恒流驱动1/16扫 |
| 5 | 平整度 | 任意相邻像素间≤0.5mm；模块拼接间隙<1mm |
| 6 | 逐点色度校正 | 全屏校正技术，完全消除分区间亮色度差异；精细低灰校正：低灰效果完美；亮度损失小于5% |
| 7 | 全面状态监控 | 监测每一个箱体的工作状态、温度、湿度、烟雾、开关电源电压、风扇转速和单灯开短路 |
| 8 | 接口方式 | HUB75 |
| 9 | 防护技术 | 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。 |
| 10 | 屏体供电 | AC220V/380V±10％，50Hz（三相五线制） |
| 11 | 平均功耗 | ≤500W/㎡ |
| 12 | 工作温度 | -20℃ ～ +50℃ |
| 13 | 相对湿度 | 25%～95%RH |
| 14 | 平均无故障时间 | >10000小时 |